使用软件：

CameraTestTool

使用步骤：

先输入账号和密码（向APP组申请），然后选择模版（没创建时选择默认），再点击确定。

进入产测软件，勾上自动出图。

交互流程：

点击开始测试，产测软件会不断地发送广播包。

而IPC在search模块中创建了监控3001端口的udp广播套接字和接收解析线程，接收产测软件的广播包并且回复，如下图所示：

产测软件会构建如图所示的xml广播包，IPC解析msg_code并进行回复：

测试模版配置：

产测操作：

经过实测产测工具和IPC（广播）的交互如下：

产测工具									IPC设备

-----> Msg_code = 1  搜索IPC设备

<----- Msg_code = 3  回复设备信息

...

-----> Msg_code = 9  进入产测模式

<----- Msg_code = 10 回复

主页测试项交互：

实际测试项（私有协议）：

产测工具									IPC设备

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1020  获取设备能力集

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1032  强制I帧

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1059  设置经销商信息

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1060  获取经销商信息

音频测试：

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1102  音频测试（打开对讲）

报警语音测试：

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1084  停止播放音频

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1021  获取设备报警音频文件

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1083  开始播放音频

云台测试：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  down  向下

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop  停止

-----> AUXPTZ_HEARTBEAT_MESSAGE

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  up 向上

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop  停止

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  left向左

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop  停止

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  right向右

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop  停止

白光灯：

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1011 index= 1 open=1 打开

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1011 index= 1 open=0 关闭

红外灯：

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1011 index= 2 open=1 打开

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1011 index= 2 open=0 关闭

红蓝警灯：

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1011 index= 3 open=1 打开

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1011 index= 3 open=0 关闭

IRCUT白天：

-----> SYSTEM_CONFIG_GET_MESSAGE  code = 504 获取videocapture配置

-----> SYSTEM_CONFIG_SET_MESSAGE  IrcutMode=3 设置手动模式

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1046 DayMode 设置成白天

-----> SYSTEM_CONFIG_SET_MESSAGE  IrcutMode=0 设置自动模式

IRCUT晚上：

-----> SYSTEM_CONFIG_GET_MESSAGE  code = 504 获取videocapture配置

-----> SYSTEM_CONFIG_SET_MESSAGE  IrcutMode=3 设置手动模式

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1046 NightMode设置成晚上

-----> 没看到再设置回来的命令

网络测试：

-----> SYSTEM_CONFIG_GET_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1037 获取4G网络状态

-----> SYSTEM_CONFIG_SET_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1026 获取网络状态

...

IO测试：

-----> SYSTEM_CONFIG_SET_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1042 报警输出控制

-----> ChannelNo="0"

-----> ChannelNo="1"

-----> ChannelNo="2"

-----> ChannelNo="3"

云台相关测试：

调用101:

-----> AUXPTZ_HEARTBEAT_MESSAGE

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  callpreset  preset 101

调用65:

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  callpreset  preset 65

调用111:

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  callpreset  preset 111

上：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  up

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop

下：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  down

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop

左：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  left

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop

右：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  right

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop

变焦+：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  FocusFarAutoOff

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop

变焦-：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  FocusNearAutoOff

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop

变倍+：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  zoomtele

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop

变倍-：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  zoomwide

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  stop

云台复位：

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  PtzRestore

-----> PTZ_CONTROL_MESSAGE  PtzReboot

恢复出厂设置：

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1002 配置恢复默认

-----> search IPC_MESSAGE_SET_FACTORY_CFG  Msg_code = 5 产测恢复默认配置

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  sysctrl msg_code = 1007设备重启

测试模版配置交互：

产测工具									IPC设备

配置类测试项：

出厂视频翻转：需要实时生效；需要保存配置。

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  msg_code = 1107  设置翻转

出厂灯光模式：可以重启生效；需要保存配置。

-----> search IPC_MESSAGE_SET_FACTORY_CFG  Msg_code = 11 设置产测配置

云台参数配置（方向）：需要实时生效；需要保存配置。

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  msg_code = 1103 设置云台方向

云台参数配置（步长、转速）：可以重启生效；需要保存配置

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  msg_code = 1104  设置云台速度

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  msg_code = 1106  获取用户PTZ配置

TF卡测试：

-----> SYSTEM_CONTROL_MESSAGE  msg_code = 1014  获取存储信息

Wifi测试配置：

-----> search IPC_MESSAGE_MODE_FACTORY  Msg_code = 9

设置产测配置时携带wifi信息

大概流程图：